## CAPONE&BUNGTBANGT – SCHEDA TECNICA

N.B. – Si richiede la presenza di un Fonico di palco del service residente

# Sound gardener:  Massimo Curcio cell. 393339445436 – massimo.curcio@fastwebnet.it

| PALCO MINIME DIMENSIONI 10 mt x12mt Con alette laterali (se si dispone di un sound system “poggiato”) N. 3 Pedane 2 x 2 mt F.O.H Mixer 32/8 bus N. 2 Reverb (Lexicon Pcm 70/81/91, Yamaha Spx1000) N. 1 Digital effect processor ( Lexicon Pcm 41) N. 1 Digital delay T.C. Electronic TC 2290 o equivalente N. 7 Stereo Compressor/Gate ( BSS, Dbx, Focusrite, Drawmer) N. 1 Eq. grafico 1/3 oct 31 bande (stereo) (Klark teknik) N.1 CD player Stage Mixer 32 Ch N. 3 Guit Ampli Mesa Boogie Lone Star 1x12’ combo N. 8 Monitor (su 6 aux) + 2 side N. 1 Monitor (PFL) N. 2 stereo comp (klark teknik,BSS) N. 5 DI attive (BSS) N. 6 Eq 31 bande 1/3 oct (stereo) N. 17 aste a giraffa + N. 4 aste nane per microfoni Impianto audio 98  4 dB SPL sull’audience (MartinAudio,Eaw,Turbosound,Nexo) Potenza elettrica 80 kW se fornita da gruppo elettrogeno 60 kW se fornita dalla rete (in ogni caso la potenza deve essere adeguata all’impianto luci fornito) | Ch | Strumento | Mic | Insert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | BD 1 | Sennheiser E902 o Shure Beta 52A | gate + comp |
|  | 2 | BD 2 | AKG 414 o equivalente | gate + comp |
|  | 3 | SN | Shure Beta 98D/S no drum mount o equivalente | gate + comp |
|  | 4 | FT out | Sennheiser E902, Shure Beta 52A o D112 | gate + comp |
|  | 5 | FT in | Shure Beta 91 o equivalente | gate + comp |
|  | 6 | OH left | Sennheiser e914 o equivalente |  |
|  | 7 | OH right | Sennheiser e914 o equivalente |  |
|  | 8 | Bass Mic | Sennheiser E902, Shure Beta 52A o D112 | comp |
|  | 9 | Bass D.I. | Linea | comp |
|  | 10 | Guitar | Shure SM 58 su guit amp 1 | comp |
|  | 11 | Key Pad | D.I. |  |
|  | 12 | Key Solo 1 | Shure SM57 su key amp 1 |  |
|  | 13 | Key Solo 2 | Shure SM57 su key amp 2 |  |
|  | 14 | Perc guit | Shure Beta 56A o equivalente |  |
|  | 15 | Perc key | Shure Beta 56A o equivalente |  |
|  | 16 | Perc Cap 1 | Sennheiser MD 421 - 441 o equivalente |  |
|  | 17 | Perc Cap 2 | Sennheiser MD 421 - 441 o equivalente |  |
|  | 18 | Scopa | Shure SM57 su guit amp 2 | comp |
|  | 19 | Scatulera | D.I. |  |
|  | 20 | B.VOX 1 | Shure beta SM 58 | comp |
|  | 21 | B.VOX 2 | Shure beta SM 58 | comp |
|  | 22 | B.VOX 3 | Shure beta SM 58 | comp |
|  | 23 | VOX drum | Shure beta SM 58 | comp |
|  | 24 | VOX Capone | Shure SM 87C | comp |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
|  | 31 | CD Player L | linea |  |
|  | 32 | CD Player R | linea |  |

N.B. 	I microfoni indicati sono da ritenere come riferimento. Nel caso non fossero disponibili è opportuno rispettare la tipologia indicata (ad es. Neumann km 184 → condenser mic cardioide a diaframma piccolo). Per l’impianto luci non sono date indicazioni; sono necessari componenti tali da poter creare un sufficiente numero di scene, anche dinamiche.

M3

M1

M5

M5

M2

M2

Key Amp 1

Key Amp 2

STAGE PLOT

Perc key

Guitar Amp 1

Bass

Amp

220 V 

M6

M4

Perc Capone

Vox drum

Drum set # 1

220 V ~

Key L + R N° 3 D.I.

Perc guit

Guitar

Amp 2

220 V ~

Vox Capone

B.Vox 1

B.Vox 2

B.Vox 3